# CS 25000 Computer Architecture Review Document

Escribeme un documento largo, es para repasar para mi examen final, todo en ingles y luego en espanol parrafo por parrafo, primera parte explicacion y ejemplos de temas principales, en la segunda parte palabras claves explicadas, tercera parte preguntas con repuesta tipo examen

This document is designed to help you review for your final exam in Computer Architecture (CS 25000). It is structured in three main parts: (1) Explanations and examples of main topics, (2) Key terms explained, and (3) Exam-style questions with answers. The content is based on Labs 07 and 08, practice midterms, and related concepts. The entire document is presented first in English, followed by a paragraph-by-paragraph translation in Spanish for bilingual review.

## Part 1: Explanations and Examples of Main Topics

### Compilation Process: From Source Code to Executable

The compilation process transforms high-level source code (like C programs) into a machine-executable binary file through several stages: preprocessing, compiling, assembling, and linking. Each stage plays a critical role in preparing the code for execution on hardware.

El proceso de compilación transforma el código fuente de alto nivel (como programas en C) en un archivo binario ejecutable por la máquina a través de varias etapas: preprocesamiento, compilación, ensamblado y enlazado. Cada etapa juega un rol crítico en la preparación del código para su ejecución en hardware.

In the preprocessing stage, the preprocessor handles directives like #include, #define, and comments. For example, in a "hello.c" file, it expands macros and includes header files, producing a ".i" file without comments or directives. This optimizes by moving constant computations to compile-time, making runtime more efficient.

En la etapa de preprocesamiento, el preprocesador maneja directivas como #include, #define y comentarios. Por ejemplo, en un archivo "hello.c", expande macros e incluye archivos de cabecera, produciendo un archivo ".i" sin comentarios ni directivas. Esto optimiza moviendo cómputos constantes al tiempo de compilación, haciendo el tiempo de ejecución más eficiente.

The compiling stage translates the preprocessed code into assembly language. Using gcc -S, it generates a ".s" file. For instance, compiling "hello.i" produces "hello.s" in AArch64 assembly (developed by Arm Holdings). Errors may occur if invalid symbols remain from improper preprocessing.

La etapa de compilación traduce el código preprocesado en lenguaje ensamblador. Usando gcc -S, genera un archivo ".s". Por ejemplo, compilar "hello.i" produce "hello.s" en ensamblador AArch64 (desarrollado por Arm Holdings). Pueden ocurrir errores si símbolos inválidos permanecen de un preprocesamiento inadecuado.

Assembling converts assembly code to object code (binary). The assembler produces a ".o" file, like "hello.o". Tools like nm show symbols: defined (e.g., main as T) and undefined (e.g., printf as U), which are resolved later.

El ensamblado convierte el código ensamblador en código objeto (binario). El ensamblador produce un archivo ".o", como "hello.o". Herramientas como nm muestran símbolos: definidos (por ejemplo, main como T) y no definidos (por ejemplo, printf como U), que se resuelven más tarde.

Linking combines object files and libraries into an executable. The linker assigns addresses (e.g., main at 0x7d8) and resolves external functions like printf via dynamic loading. Optimization might replace printf with puts for efficiency.

El enlazado combina archivos objeto y bibliotecas en un ejecutable. El enlazador asigna direcciones (por ejemplo, main en 0x7d8) y resuelve funciones externas como printf vía carga dinámica. La optimización podría reemplazar printf con puts para mayor eficiencia.

Example: Compiling "hello.c" with gcc involves all stages. The preprocessor removes #include <stdio.h>, the compiler generates assembly, the assembler creates object code, and the linker produces "hello" executable.

Ejemplo: Compilar "hello.c" con gcc involucra todas las etapas. El preprocesador elimina #include <stdio.h>, el compilador genera ensamblador, el ensamblador crea código objeto y el enlazador produce el ejecutable "hello".

### Data Dependencies in Pipelined Processors

Data dependencies occur when instructions rely on each other's results, affecting execution order in pipelined processors. Pipelines allow multiple instructions to execute in parallel stages (fetch, decode, execute, etc.), but dependencies cause hazards like stalls.

Las dependencias de datos ocurren cuando instrucciones dependen de los resultados de otras, afectando el orden de ejecución en procesadores pipelined. Los pipelines permiten que múltiples instrucciones se ejecuten en etapas paralelas (fetch, decode, execute, etc.), pero las dependencias causan hazards como stalls.

Types include RAW (Read After Write: true dependency), WAR (Write After Read: anti-dependency), and WAW (Write After Write: output dependency). For example, in SUB X9, X7, X8 followed by SUB X8, X9, X5, there's a RAW on X9 and WAR on X8.

Los tipos incluyen RAW (Read After Write: dependencia verdadera), WAR (Write After Read: anti-dependencia) y WAW (Write After Write: dependencia de salida). Por ejemplo, en SUB X9, X7, X8 seguido de SUB X8, X9, X5, hay un RAW en X9 y WAR en X8.

In LEGv8 architecture, registers follow conventions: X0-X15 are caller-saved (not preserved across calls, used for arguments/temporaries), while X19-X27 are callee-saved (must be saved/restored by the called function).

En la arquitectura LEGv8, los registros siguen convenciones: X0-X15 son caller-saved (no preservados a través de llamadas, usados para argumentos/temporales), mientras que X19-X27 son callee-saved (deben guardarse/restaurarse por la función llamada).

To handle dependencies, techniques like NOP insertion or reordering are used. Example: For ADD X1, X2, X3; AND X4, X1, X6; SUB X5, X1, X8, insert NOPs after ADD to resolve RAW on X1 if hardware needs a cycle delay.

Para manejar dependencias, se usan técnicas como inserción de NOP o reordenamiento. Ejemplo: Para ADD X1, X2, X3; AND X4, X1, X6; SUB X5, X1, X8, inserta NOPs después de ADD para resolver RAW en X1 si el hardware necesita un ciclo de retraso.

Runtime dependencies, like in LDUR X1, [X2]; STUR X3, [X2], depend on whether addresses match, which is uncertain until execution.

Dependencias en tiempo de ejecución, como en LDUR X1, [X2]; STUR X3, [X2], dependen de si las direcciones coinciden, lo cual es incierto hasta la ejecución.

Only WAR and WAW can be eliminated via register renaming; RAW cannot, as it's a true data flow.

Solo WAR y WAW pueden eliminarse vía renombrado de registros; RAW no puede, ya que es un flujo de datos verdadero.

### Assembly Language and Machine Instructions

Assembly language uses mnemonics and human-readable syntax, but it does not always match the exact bit field order in binary machine instructions. Labels in assembly, like in if-else constructs, can be used before defined (forward jumps) or defined before used (backward jumps).

El lenguaje ensamblador usa mnemónicos y sintaxis legible por humanos, pero no siempre coincide con el orden exacto de campos de bits en instrucciones máquina binarias. Las etiquetas en ensamblador, como en construcciones if-else, pueden usarse antes de definirse (saltos hacia adelante) o definirse antes de usarse (saltos hacia atrás).

Example: In an if-else, the conditional branch uses the 'else' label before it's defined, while the unconditional jump defines the end label before use.

Ejemplo: En un if-else, el salto condicional usa la etiqueta 'else' antes de que se defina, mientras que el salto incondicional define la etiqueta final antes de usarse.

### Clocked Registers and Hardware Components

A clocked register holds a bit string and updates only on clock edges, not continuously while powered. It waits for a clock input before outputting.

Un registro sincronizado con reloj mantiene una cadena de bits y actualiza solo en bordes de reloj, no continuamente mientras está encendido. Espera una entrada de reloj antes de output.

The multiplexer (selector) controls which register's output connects to ALU inputs. In CPU design, this ensures correct data flow.

El multiplexor (selector) controla qué salida de registro se conecta a entradas del ALU. En diseño de CPU, esto asegura el flujo de datos correcto.

## Part 2: Key Terms Explained

Preprocessor: Tool that processes source code before compilation, handling macros, includes, and comments to produce clean code.

Preprocesador: Herramienta que procesa el código fuente antes de la compilación, manejando macros, includes y comentarios para producir código limpio.

Compiler: Translates high-level code to assembly, optimizing and checking syntax.

Compilador: Traduce código de alto nivel a ensamblador, optimizando y verificando sintaxis.

Assembler: Converts assembly to binary object code.

Ensamblador: Convierte ensamblador a código objeto binario.

Linker: Combines object files and resolves symbols into an executable.

Enlazador: Combina archivos objeto y resuelve símbolos en un ejecutable.

Data Dependency: When one instruction needs the result of another, classified as RAW, WAR, WAW.

Dependencia de Datos: Cuando una instrucción necesita el resultado de otra, clasificada como RAW, WAR, WAW.

Pipeline: CPU technique for overlapping instruction stages to improve throughput.

Pipeline: Técnica de CPU para superponer etapas de instrucciones y mejorar el throughput.

Caller-Saved Registers: Registers (e.g., X0-X15 in LEGv8) not preserved across function calls; caller handles saving.

Registros Caller-Saved: Registros (por ejemplo, X0-X15 en LEGv8) no preservados a través de llamadas a funciones; el llamador maneja el guardado.

Callee-Saved Registers: Registers (e.g., X19-X27) preserved by the called function.

Registros Callee-Saved: Registros (por ejemplo, X19-X27) preservados por la función llamada.

NOP: No Operation instruction; used to insert delays for dependency resolution.

NOP: Instrucción No Operation; usada para insertar retrasos en resolución de dependencias.

Register Renaming: Technique to eliminate WAR/WAW by assigning temporary registers.

Renombrado de Registros: Técnica para eliminar WAR/WAW asignando registros temporales.

AArch64: 64-bit ARM architecture used in modern devices.

AArch64: Arquitectura ARM de 64 bits usada en dispositivos modernos.

Hazard: Pipeline stall due to dependencies.

Hazard: Stall en pipeline debido a dependencias.

## Part 3: Exam-Style Questions with Answers

Question 1: Which statement is false about high-level languages? A) Uses data type "int" then compilers are careful to agree on bits used. B) Number of bits for bit string is design choice. C) Unchanging bit string can have many meanings. D) Multiplexer changes meaning of bit string through mux output.

Answer: A (High-level languages use "int," but compilers may not agree on bits across machines; portability issues exist.)

Pregunta 1: ¿Cuál afirmación es falsa sobre lenguajes de alto nivel? A) Usa tipo de datos "int" entonces compiladores son cuidadosos para acordar en bits usados. B) Número de bits para cadena de bits es elección de diseño. C) Cadena de bits inmutable puede tener muchos significados. D) Multiplexor cambia significado de cadena de bits a través de salida mux.

Respuesta: A (Lenguajes de alto nivel usan "int," pero compiladores pueden no acordar en bits a través de máquinas; existen problemas de portabilidad.)

Question 2: What is true about function F from the table? A) F is commutative. B) F is not a binary function. C) Implementing F requires 4 wires for output bit values. D) F(A,B) = G(A) where G is Boolean.

Answer: D (Based on table analysis; F might simplify to a function of one input.)

Pregunta 2: ¿Qué es verdadero sobre la función F de la tabla? A) F es conmutativa. B) F no es una función binaria. C) Implementar F requiere 4 cables para valores de bits de salida. D) F(A,B) = G(A) donde G es Booleana.

Respuesta: D (Basado en análisis de tabla; F podría simplificarse a una función de una entrada.)

Question 3: How many NAND gates to implement D and E from tables? A) Insufficient information. B) 2^2 C) 2^3 D) 2^5 E) 2^4

Answer: C (2^3 = 8, assuming combinational logic needs that for two functions.)

Pregunta 3: ¿Cuántas puertas NAND para implementar D y E de tablas? A) Información insuficiente. B) 2^2 C) 2^3 D) 2^5 E) 2^4

Respuesta: C (2^3 = 8, asumiendo lógica combinacional necesita eso para dos funciones.)

Question 4: Per DeMorgan's Law, the circuit is equivalent to: A) OR B) None correct. C) AND D) XOR E) NOT NAND

Answer: A (DeMorgan: NOT(AND) = OR of NOTs, or similar transformation.)

Pregunta 4: Por Ley de DeMorgan, el circuito es equivalente a: A) OR B) Ninguna correcta. C) AND D) XOR E) NOT NAND

Respuesta: A (DeMorgan: NOT(AND) = OR de NOTs, o transformación similar.)

Question 5: An asserted logic signal is: A) Low voltage. B) Signal that is logically true. C) High voltage false. D) None correct.

Answer: B (Asserted means logically true, regardless of voltage convention.)

Pregunta 5: Una señal lógica asserted es: A) Voltaje bajo. B) Señal que es lógicamente verdadera. C) Voltaje alto falsa. D) Ninguna correcta.

Respuesta: B (Asserted significa lógicamente verdadera, independientemente de convención de voltaje.)

Question 6: True or False: Assembly language syntax matches machine instruction format field order.

Answer: False (Assembly is human-readable; doesn't match binary bit order.)

Pregunta 6: Verdadero o Falso: Sintaxis de lenguaje ensamblador coincide con orden de campos de formato de instrucción máquina.

Respuesta: Falso (Ensamblador es legible por humanos; no coincide con orden de bits binario.)

Question 7: When a clocked register is receiving power: A) Not necessarily storing bit string. B) Waits for input before output. C) Waits for clock before output. D) All correct. E) All incorrect.

Answer: C (Updates only on clock edge.)

Pregunta 7: Cuando un registro sincronizado recibe energía: A) No necesariamente almacena cadena de bits. B) Espera entrada antes de salida. C) Espera reloj antes de salida. D) Todas correctas. E) Todas incorrectas.

Respuesta: C (Actualiza solo en borde de reloj.)

Question 8: In pipelined processors, the great idea is: A) Make common case fast by having enough registers.

Answer: True (Avoids memory accesses for arguments.)

Pregunta 8: En procesadores pipelined, la gran idea es: A) Hacer rápido el caso común teniendo suficientes registros.

Respuesta: Verdadero (Evita accesos a memoria para argumentos.)

Question 9: Registers X0-X15 are: A) Callee-saved. B) Caller-saved.

Answer: B (Used for temporaries; not preserved.)

Pregunta 9: Registros X0-X15 son: A) Callee-saved. B) Caller-saved.

Respuesta: B (Usados para temporales; no preservados.)

Question 10: Can WAR dependencies be eliminated? A) Yes, by register renaming. B) No, like RAW.

Answer: A (Unlike true RAW dependencies.)

Pregunta 10: ¿Pueden eliminarse dependencias WAR? A) Sí, por renombrado de registros. B) No, como RAW.

Respuesta: A (A diferencia de dependencias RAW verdaderas.)

### 1. Memory Hierarchy Purpose and Design

ENGLISH:
The memory hierarchy is designed to balance speed, cost, and capacity. The fastest and smallest components are located closest to the CPU (registers and cache), while slower and larger components such as DRAM, SSD, and magnetic tape are farther away. The hierarchy operates under three principles: lower levels hold the complete data set, upper levels request copies when needed, and updates made at higher levels must eventually propagate down to the lowest level. This structure allows systems to achieve performance close to fast memory while having the capacity of slow memory.

ESPAÑOL:
La jerarquía de memoria está diseñada para equilibrar velocidad, costo y capacidad. Los componentes más rápidos y pequeños están más cerca del CPU (registros y caché), mientras que los más lentos y grandes como DRAM, SSD y cinta magnética están más lejos. La jerarquía funciona bajo tres principios: los niveles inferiores contienen todos los datos, los niveles superiores solicitan copias cuando las necesitan y las actualizaciones realizadas arriba deben llegar eventualmente al nivel más bajo. Esta estructura permite lograr el rendimiento de la memoria rápida y la capacidad de la memoria lenta.

### 2. Cache Memory and Locality

ENGLISH:
Cache improves performance by storing recently accessed blocks and exploiting two types of locality: temporal (using the same data again soon) and spatial (likely using nearby data). When the CPU requests an address, the cache checks if it already contains the block. If found, it is a hit; if not, it is a miss and the data is fetched from a lower level. Efficient cache use depends heavily on how programmers access arrays and data structures.

ESPAÑOL:
La caché mejora el rendimiento almacenando bloques accedidos recientemente y aprovechando dos tipos de localidad: temporal (usar el mismo dato de nuevo pronto) y espacial (probabilidad de usar datos cercanos). Cuando el CPU solicita una dirección, la caché verifica si ya contiene ese bloque. Si está, es un acierto; si no, es un fallo y los datos se cargan desde un nivel inferior. El uso eficiente de caché depende en gran medida de cómo los programadores acceden a arreglos y estructuras de datos.

### 3. Virtual Memory and Address Translation

ENGLISH:
Virtual memory allows programs to use large address spaces without requiring them to exist entirely in physical RAM. Every memory reference uses a virtual address, which the Memory Management Unit (MMU) translates into a physical address. Page tables maintain the mapping between virtual pages and physical frames. Only a subset of pages needs to be loaded, enabling multiprogramming and isolation between processes.

ESPAÑOL:
La memoria virtual permite que los programas usen espacios de direcciones grandes sin requerir que existan completamente en la RAM física. Cada referencia a memoria usa una dirección virtual que la Unidad de Gestión de Memoria (MMU) traduce a una dirección física. Las tablas de páginas mantienen el mapeo entre páginas virtuales y marcos físicos. Solo una parte de las páginas debe estar cargada, lo que permite multiprogramación y aislamiento entre procesos.

### 4. Paging and the Translation Lookaside Buffer

ENGLISH:
The main disadvantage of paging is performance cost. To access memory, the system must check the page table to translate the virtual address and then access physical memory, effectively doubling latency. To solve this, hardware includes a Translation Lookaside Buffer (TLB), a small, fast cache that stores recent virtual-to-physical translations. A high TLB hit rate greatly reduces overhead.

ESPAÑOL:
La principal desventaja de la paginación es el costo de rendimiento. Para acceder a memoria, el sistema debe consultar la tabla de páginas para traducir la dirección virtual y luego acceder a la memoria física, lo que duplica la latencia. Para resolver esto, el hardware incluye un TLB, una pequeña caché rápida que almacena traducciones recientes de virtual a físico. Un alto porcentaje de aciertos en TLB reduce significativamente la sobrecarga.

### 5. Page Faults and Handling Process

ENGLISH:
A page fault occurs when a program accesses a page not currently loaded in memory. The MMU signals the operating system, which pauses the process, loads the required page from disk, updates the page table, and resumes execution. Some page faults indicate errors, such as invalid permissions, in which case the OS terminates the program.

ESPAÑOL:
Un fallo de página ocurre cuando un programa accede a una página que no está cargada en memoria. El MMU avisa al sistema operativo, el cual pausa el proceso, carga la página desde el disco, actualiza la tabla de páginas y reanuda la ejecución. Algunos fallos indican errores, como permisos inválidos, en cuyo caso el sistema operativo termina el programa.

## 📌 PART 2 — KEYWORDS & DEFINITIONS

(English → Spanish for each term)

| TERM | ENGLISH DEFINITION | SPANISH DEFINICIÓN |
| --- | --- | --- |
| Cache Hit | When requested data is already in cache | Cuando los datos solicitados ya están en caché |
| Cache Miss | The data is not in cache and must be fetched | Los datos no están en caché y deben ser cargados |
| TLB | Hardware that stores recent address translations | Hardware que almacena traducciones recientes |
| Page Table | Structure that maps virtual pages to physical frames | Estructura que mapea páginas virtuales a marcos físicos |
| Page Fault | Event triggered when page is not resident | Evento cuando la página no está residente |
| Replacement Policy | Algorithm deciding which block to evict | Algoritmo que decide qué bloque sustituir |
| Locality | Principle that programs reuse data | Principio de que los programas reutilizan datos |
| Virtual Address | Address used by program | Dirección usada por el programa |
| Physical Address | Actual location in RAM | Ubicación real en la RAM |
| Dirty Bit | Marks modified cache block not yet stored | Marca un bloque modificado no almacenado |

## 📌 PART 3 — EXAM-STYLE QUESTIONS AND ANSWERS

1. Why is cache necessary in modern systems?
EN: Because CPU speed has increased much faster than memory speed, cache reduces average access time.
ES: Porque la velocidad del CPU ha aumentado más rápido que la de la memoria, la caché reduce el tiempo de acceso promedio.

2. What problem does the TLB solve?
EN: It prevents repeated page table lookups by caching recent translations.
ES: Evita búsquedas repetidas en la tabla de páginas almacenando traducciones recientes.

3. What happens during a page fault? (Short summary)
EN: The OS loads the missing page, updates the page table, and resumes the program.
ES: El sistema operativo carga la página faltante, actualiza la tabla y reanuda el programa.

4. Why do caches use blocks instead of single bytes?
EN: To exploit spatial locality — nearby addresses are likely needed soon.
ES: Para aprovechar la localidad espacial — direcciones cercanas probablemente se usarán pronto.

5. Explain one reason paging increases memory latency.
EN: Because translation must occur before accessing RAM.
ES: Porque debe ocurrir la traducción antes de acceder a la RAM.

# Final Exam Review Document

## Part 1: Core Concepts and Examples

### 1. Processor Design and Instruction Execution

The document covers instruction execution on a single-cycle datapath, focusing on which resources are used for different instruction types like AND (-type). For the instruction AND Rd, Rn, Rm, which calculates , the Sign extend and Data memory blocks produce output that is not used. All resource blocks produce an output.

1. Diseño del Procesador y Ejecución de Instrucciones

El documento aborda la ejecución de instrucciones en un datapath (ruta de datos) de ciclo único, centrándose en qué recursos se utilizan para diferentes tipos de instrucciones, como AND (tipo ). Para la instrucción AND Rd, Rn, Rm, que calcula , los bloques de Extensión de signo (Sign extend) y Memoria de datos (Data memory) producen una salida que no se utiliza. Todos los bloques de recursos producen una salida.

### 2. Pipelining Performance and Hazards

Pipelining increases instruction throughput by allowing multiple instructions to be in different stages of execution simultaneously. The minimum number of cycles needed to completely execute  instructions on a CPU with a -stage pipeline is . This formula accounts for  cycles for each instruction to enter the pipeline, plus the remaining stages required for the last instruction to finish execution.

A data hazard occurs when an instruction attempts to use data that is still being written by a previous instruction. For a classic 5-stage LEGv8 pipeline without forwarding and without hazard handling, NOP (No Operation) instructions must be inserted to ensure correct results. An instruction that writes to a register needs three cycles to complete the Write-Back (WB) stage after the Execute (EX) stage, which is when the data is written to the register file.

- Example of Data Hazard:

  - ADDI X1, X2, #5 (Writes to X1)

  - ADD X3, X1, X2 (Reads X1)

  - ADDI X4, X1, #15 (Reads X1)

In this scenario, ADD X3, X1, X2 and ADDI X4, X1, #15 will get the incorrect value of X1 because the result of the first ADDIis not yet available in the register file when they read it. To correct this, two NOPs are typically needed between dependent instructions in a 5-stage pipeline without forwarding.

2. Rendimiento y Riesgos del Pipeline

El pipelining (segmentación) aumenta el rendimiento de las instrucciones al permitir que múltiples instrucciones se encuentren en diferentes etapas de ejecución simultáneamente. El número mínimo de ciclos necesarios para ejecutar completamente  instrucciones en una CPU con un pipeline de  etapas es . Esta fórmula considera  ciclos para que cada instrucción entre en el pipeline, más las  etapas restantes necesarias para que la última instrucción finalice su ejecución.

Un riesgo de datos (data hazard) ocurre cuando una instrucción intenta utilizar datos que aún están siendo escritos por una instrucción anterior. Para un pipeline LEGv8 clásico de 5 etapas sin forwarding (reenvío) y sin manejo de riesgos, se deben insertar instrucciones NOP (No Operation) para asegurar resultados correctos. Una instrucción que escribe en un registro necesita tres ciclos para completar la etapa de Write-Back (WB) después de la etapa de Execute (EX), que es cuando se escriben los datos en el archivo de registros.

- Ejemplo de Riesgo de Datos:

  - ADDI X1, X2, #5 (Escribe en X1)

  - ADD X3, X1, X2 (Lee X1)

  - ADDI X4, X1, #15 (Lee X1)

En este escenario, ADD X3, X1, X2 y ADDI X4, X1, #15 obtendrán el valor incorrecto de X1 porque el resultado del primer ADDI aún no está disponible en el archivo de registros cuando lo leen. Para corregir esto, se necesitan típicamente dos NOPs entre instrucciones dependientes en un pipeline de 5 etapas sin forwarding.

### 3. Branch Prediction Accuracy

Branch predictors, such as the 2-bit predictor, attempt to guess the outcome of a branch (Taken - T or Not Taken - NT) to avoid pipeline stalls. The 2-bit predictor has four states: Strong Not Taken, Weak Not Taken, Weak Taken, and Strong Taken. It transitions between these states based on the actual outcome of the branch.

- Steady-State Example: For the repeating pattern T, NT, T, T, NT, the 2-bit predictor achieves its best accuracy in a steady state. For this pattern, it predicts T, NT, T, T, NT with a starting state of Weak Taken (state 2 or 3).

  - In the steady state, the accuracy is 60% (3 correct predictions out of 5).

3. Precisión de la Predicción de Saltos

Los predictores de saltos, como el predictor de 2 bits, intentan adivinar el resultado de un salto (Tomado - T o No Tomado - NT) para evitar bloqueos del pipeline. El predictor de 2 bits tiene cuatro estados: Fuerte No Tomado, Débil No Tomado, Débil Tomado y Fuerte Tomado. Transiciona entre estos estados basándose en el resultado real del salto.

- Ejemplo en Estado Estacionario: Para el patrón repetitivo T, NT, T, T, NT, el predictor de 2 bits alcanza su mejor precisión en estado estacionario. Para este patrón, predice T, NT, T, T, NT con un estado inicial de Débil Tomado(estado 2 o 3).

  - En estado estacionario, la precisión es del 60% (3 predicciones correctas de 5).

### 4. Memory Hierarchy and Caches

A cache (SRAM) stores a copy of frequently accessed data from main memory (DRAM) to improve execution time by providing faster access.

#### Average Memory Access Time (AMAT)

AMAT is a key performance metric for the memory hierarchy:

- Hit Time: The time to access the cache, which is typically shorter with smaller caches.

- Miss Rate: The fraction of memory accesses that miss in the cache. It depends on the program and cache organization.

- Miss Penalty: The time required to fetch the data from the next level of the memory hierarchy (e.g., main memory).

Hardware improvements can potentially improve the Hit Time and Miss Penalty, but generally not the Miss Rate.

#### Cache Miss Categories (3Cs)

Misses are categorized into three groups:

- Compulsory Misses (Cold Misses): The very first access to a block, which cannot be avoided. Larger block sizes reduce compulsory misses by exploiting spatial locality.

- Capacity Misses: Occur when the working set of the program is larger than the cache's capacity, causing useful blocks to be evicted.

- Conflict Misses: Occur in direct-mapped or set-associative caches when multiple blocks compete for the same set due to mapping, even if the cache has enough total capacity. A lower number of sets increases the probability of conflict misses.

#### Calculating Cache Parameters

For a direct-mapped cache with byte-addressing, the memory address is broken down into three fields:

- Offset Bits determine the block size: .

- Index Bits determine the number of sets/blocks: .

- Tag Bits are used to check if the block belongs to the correct address.

4. Jerarquía de Memoria y Cachés

Una caché (SRAM) almacena una copia de los datos a los que se accede con frecuencia desde la memoria principal (DRAM) para mejorar el tiempo de ejecución al proporcionar un acceso más rápido.

#### Tiempo Promedio de Acceso a Memoria (AMAT)

AMAT es una métrica de rendimiento clave para la jerarquía de memoria:

- Tiempo de Acierto (Hit Time): El tiempo para acceder a la caché, que es típicamente más corto con cachés más pequeñas.

- Tasa de Fallo (Miss Rate): La fracción de accesos a memoria que fallan en la caché. Depende del programa y de la organización de la caché.

- Penalización por Fallo (Miss Penalty): El tiempo requerido para buscar los datos desde el siguiente nivel de la jerarquía de memoria (por ejemplo, la memoria principal).

Las mejoras de hardware pueden mejorar potencialmente el Tiempo de Acierto y la Penalización por Fallo, pero generalmente no la Tasa de Fallo.

#### Categorías de Fallos de Caché (3Cs)

Los fallos se clasifican en tres grupos:

- Fallos Obligatorios (Compulsory Misses o Cold Misses): El primer acceso a un bloque, que no se puede evitar. Los tamaños de bloque más grandes reducen los fallos obligatorios al explotar la localidad espacial.

- Fallos de Capacidad (Capacity Misses): Ocurren cuando el conjunto de trabajo del programa es más grande que la capacidad de la caché, lo que provoca la expulsión de bloques útiles.

- Fallos de Conflicto (Conflict Misses): Ocurren en cachés de mapeo directo o asociativas por conjunto cuando múltiples bloques compiten por el mismo conjunto debido al mapeo, incluso si la caché tiene suficiente capacidad total. Un número menor de conjuntos aumenta la probabilidad de fallos de conflicto.

#### Cálculo de Parámetros de Caché

Para una caché de mapeo directo con direccionamiento por bytes, la dirección de memoria se desglosa en tres campos:

- Bits de Desplazamiento (Offset Bits) determinan el tamaño del bloque: .

- Bits de Índice (Index Bits) determinan el número de conjuntos/bloques: .

- Bits de Etiqueta (Tag Bits) se utilizan para verificar si el bloque pertenece a la dirección correcta.

## Part 2: Key Terminology Explained

| English Term | Spanish Term | Explanation |
| --- | --- | --- |
| Pipelining | Segmentación | A technique that overlaps the execution of multiple instructions to improve throughput (instructions per clock cycle). |
| Data Hazard | Riesgo de Datos | A situation in a pipeline where an instruction depends on the result of a previous instruction that hasn't completed its Write-Back stage yet. |
| NOP | NOP (No Operación) | An instruction inserted into a pipeline to stall execution and resolve a data hazard when forwarding is not present. |
| Forwarding | Reenvío | A technique where the result of an instruction is bypassed directly from the EX or MEM stage to a later instruction's ID/EX pipeline register to resolve a data hazard. |
| Branch Predictor | Predictor de Saltos | Hardware that attempts to guess whether a branch will be Taken (T) or Not Taken (NT) to prevent pipeline stalls. |
| 2-bit Predictor | Predictor de 2 bits | A branch predictor that uses a state machine with four states (two bits) to track the recent history of a branch to make a prediction. |
| Cache | Caché | A small, fast memory (SRAM) used to store copies of data from a slower, larger memory (DRAM). |
| AMAT | AMAT (Tiempo Promedio de Acceso a Memoria) | Average Memory Access Time. A performance metric for the memory hierarchy. |
| Spatial Locality | Localidad Espacial | The tendency of a program to access memory addresses near one another in a short time. Exploited by larger cache blocks. |
| Compulsory Miss | Fallo Obligatorio | A cache miss that occurs on the first access to a block of memory. Inevitable. |
| Conflict Miss | Fallo de Conflicto | A cache miss that occurs when multiple blocks map to the same set, forcing one to be evicted and reloaded. |
| Loop Unrolling | Desenrolado de Bucle | A compiler optimization that replicates the body of a loop multiple times to reduce loop overhead (e.g., branch/iteration checks) and expose instruction-level parallelism. |

## Parte 2: Explicación de Terminología Clave

| Término en Inglés | Término en Español | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Pipelining | Segmentación | Una técnica que superpone la ejecución de múltiples instrucciones para mejorar el rendimiento (instrucciones por ciclo de reloj). |
| Data Hazard | Riesgo de Datos | Una situación en un pipeline donde una instrucción depende del resultado de una instrucción anterior que aún no ha completado su etapa de Write-Back (Escritura en el Registro). |
| NOP | NOP (No Operación) | Una instrucción insertada en un pipeline para detener la ejecución y resolver un riesgo de datos cuando no hay forwarding. |
| Forwarding | Reenvío | Una técnica donde el resultado de una instrucción se desvía directamente desde la etapa EX o MEM al registro de pipeline ID/EX de una instrucción posterior para resolver un riesgo de datos. |
| Branch Predictor | Predictor de Saltos | Hardware que intenta adivinar si un salto será Tomado (T) o No Tomado (NT) para evitar bloqueos del pipeline. |
| 2-bit Predictor | Predictor de 2 bits | Un predictor de saltos que utiliza una máquina de estados con cuatro estados (dos bits) para rastrear el historial reciente de un salto y hacer una predicción. |
| Cache | Caché | Una memoria pequeña y rápida (SRAM) utilizada para almacenar copias de datos de una memoria más lenta y más grande (DRAM). |
| AMAT | AMAT (Tiempo Promedio de Acceso a Memoria) | Average Memory Access Time. Una métrica de rendimiento para la jerarquía de memoria. |
| Spatial Locality | Localidad Espacial | La tendencia de un programa a acceder a direcciones de memoria cercanas entre sí en un corto período de tiempo. Explotada por bloques de caché más grandes. |
| Compulsory Miss | Fallo Obligatorio | Un fallo de caché que ocurre en el primer acceso a un bloque de memoria. Inevitable. |
| Conflict Miss | Fallo de Conflicto | Un fallo de caché que ocurre cuando múltiples bloques se mapean al mismo conjunto, lo que obliga a desalojar y recargar uno. |
| Loop Unrolling | Desenrolado de Bucle | Una optimización del compilador que replica el cuerpo de un bucle varias veces para reducir la sobrecarga del bucle (por ejemplo, verificaciones de salto/iteración) y exponer el paralelismo a nivel de instrucción. |

## Part 3: Exam-Style Questions and Answers

### Questions

- Pipelining Cycles: What is the minimum number of clock cycles required to execute 50 instructions on a 5-stage pipeline, and what is the formula that justifies this result?

- AMAT Calculation: If a cache has a Hit Time of 1.5 ns, a Miss Rate of 5%, and a Miss Penalty of 50 ns, what is the Average Memory Access Time (AMAT) in nanoseconds?

- Cache Size Calculation: A computer has a 32-bit byte-addressed memory. A direct-mapped cache has 256 blocks and a block size of 64 bytes. How many Tag bits are required in the address breakdown?

- Instruction Utilization: In a given instruction mix, 20% are LDUR and 15% are STUR. What is the utilization of the data memory block?

- Cache Misses: Which of the three C's of cache misses is primarily reduced by increasing the block size and why?

### Answers

- Pipelining Cycles: The minimum number of cycles is . With  instructions and  stages, the number of cycles is  cycles. The formula accounts for the  cycles for the instruction stream, minus one because the first instruction starts the pipeline, plus the  stages of the last instruction to complete.

- AMAT Calculation:

- Cache Size Calculation:

  - Block Size: 64 bytes  bytes. .

  - Number of Blocks: 256 blocks  blocks. .

  - Total Address Bits: 32 bits.

  - .

  - .

- Instruction Utilization: Data memory is utilized by LDUR (Load) and STUR (Store) instructions.

- Cache Misses: Compulsory Misses (Cold Misses). Larger block sizes leverage Spatial Locality by bringing more contiguous data into the cache with each miss, meaning fewer total misses are required to load the necessary working set.

## Parte 3: Preguntas y Respuestas Tipo Examen

### Preguntas

- Ciclos de Segmentación: ¿Cuál es el número mínimo de ciclos de reloj requeridos para ejecutar 50 instrucciones en un pipeline de 5 etapas, y cuál es la fórmula que justifica este resultado?

- Cálculo de AMAT: Si una caché tiene un Tiempo de Acierto de 1.5 ns, una Tasa de Fallo del 5% y una Penalización por Fallo de 50 ns, ¿cuál es el Tiempo Promedio de Acceso a Memoria (AMAT) en nanosegundos?

- Cálculo de Tamaño de Caché: Una computadora tiene una memoria de 32 bits direccionada por bytes. Una caché de mapeo directo tiene 256 bloques y un tamaño de bloque de 64 bytes. ¿Cuántos bits de Etiqueta (Tag bits) se requieren en el desglose de la dirección?

- Utilización de Instrucciones: En una mezcla de instrucciones dada, el 20% son LDUR y el 15% son STUR. ¿Cuál es la utilización del bloque de memoria de datos?

- Fallos de Caché: ¿Cuál de las tres C's de los fallos de caché se reduce principalmente al aumentar el tamaño del bloque y por qué?

### Respuestas

- Ciclos de Segmentación: El número mínimo de ciclos es . Con  instrucciones y  etapas, el número de ciclos es  ciclos. La fórmula considera los  ciclos para el flujo de instrucciones, menos uno porque la primera instrucción inicia el pipeline, más las  etapas de la última instrucción para completarse.

- Cálculo de AMAT:

- Cálculo de Tamaño de Caché:

  - Tamaño del Bloque: 64 bytes  bytes. .

  - Número de Bloques: 256 bloques  bloques. .

  - Bits Totales de Dirección: 32 bits.

  - .

  - .

- Utilización de Instrucciones: La memoria de datos es utilizada por las instrucciones LDUR (Carga) y STUR(Almacenamiento).

- Fallos de Caché: Fallos Obligatorios (Compulsory Misses o Cold Misses). Los tamaños de bloque más grandes aprovechan la Localidad Espacial al traer más datos contiguos a la caché con cada fallo, lo que significa que se requieren menos fallos totales para cargar el conjunto de trabajo necesario.